Aritmética computacional:

- Registradores: Armazenam 32 bits.

- Operações sobre inteiros de 32 bits.

- Números com sinal:

- Complemento a dois

- X é um número inteiro positivo

-x = 2n-x, onde n é tamanho, em bits, da representação.

Ex: Num sistema de 4 bits:

obs: utilizaremos a base 2

0101 = 5

↓nega

1010

↓ +1

1011 = -5

↓

23 21 20 = 11 = 24-5

- Adição e subtração de binários:

0111 (7)

+

0111 (6)1101 (13)

- Overflow:

ex: num sistema de 4 bits:

- Lidando com overflow na adição:

| Operação | Sinal A | Sinal B | Sinal A + B |
| --- | --- | --- | --- |
| A+B | >= | >= | < |
| A+B | < | < | >= |
| A - B | >= | < | < |
| A -B | < | >= | >= |

Estes são os casos em que ocorre o overflow

Obs: Nunca ocorre overflow na soma de inteiros de sinal diferentes (equivalente na subtração de inteiros com o mesmo sinal)

- As instruções add,addi e sub lançam exceção no caso de overflow, enquanto que addu,addiu e subu não lançam exceção.

Obs: Exceção é a interrupção de um programa.

- Para fazer o tratamento (sem interrupção) de um overflow em assembly mips:

- Calcule a soma usando addu

- Se os sinais dos operandos forem iguais: Se o sinal do resultado for igual ao sinal do primeiro operando, não há overflow, senão, há overflow.

ex: Tratar overflow na soma de $t0 e $t1.

addu $t2,$t0,$t1 xor $t3,$t0,$t1 #$t3 < 0 se os sinais forem distintos. slt $t3,$t3,$zero bne $t3,$zero, sem_overflow #se os sinais são diferentes não há overflow xor $t3,$t0,$t2 slt $t3,$t3,$zero bne $t3,$zero,overflow

obs: Para verificar se o sinal de dois operandos são diferentes:

$t0 =1… ou $t1=0…: xor = 1

# ✖ Multiplicação ✖

Ex:

- Produto: Registrador de 64 bits

  - O produto tem que ter 64 bits pois ele terá 2x -1 a quantidade de bits de Q, como Q é um reg de 32 bits, o Produto da multiplicação deve ter 64 bits!

- Multiplicando: reg. de 64 bits

  - O multiplicando precisa armazenar os valores resultantes de cada multiplicação

- Multiplicador: reg de 32 bits

Algoritmo

- Inicialize P = 0 e contador = 1

- P = Q0 × m → Condicional

- Desloque o m à esquerda.

- Desloque Q à direita

- Se contador = 32, pare. Senão, contador++ e volte para o passo 2.

Algoritmo de multiplicação otimizado (Dados M e Q. saída: P[63…0])

Obs: GOSTA DE COBRAR NA PROVA ESSA SIMULAÇÃO POR UMA TABELA

M (Multiplicando)

X

Q (Multiplicador) P (Produto)

- Inicialize P[63 ... 32] = 0 e P[31 ... 0] = M.

- Se P[0] = 1 , P[63 ... 32]+=M.

- Desloque P à direita.

- Se não for a 32a repetição, volte ao passo dois.

Ex: M = 0110, Q = 1101, P = 01001110

| Iterações | Descrição | P |
| --- | --- | --- |
| 0 | Inicialização | 0000 1101 |
| 1 | P[7…4] +=M Srl P | 0110 1101 0011 0110 |
| 2 | mantém P Srl P | 0011 0110 0001 1011 |
| 3 | P[7…4] +=M Srl P | 0111 1011 0011 1101 +0110 |
| 4 | P[7…4] += M Srl P | 1001 1101 0100 1110 |

Obs: Em vermelho é o produto.

Obs: O algoritmo funciona apenas para operandos sem sinal. Para o caso com sinal.

- Armazene os sinais dos operandos e transforme-os em positivos.

- Rode o algoritmo,

- Se os sinais dos operandos eram diferentes, transforme o produto em negativo.

obs:Algoritmo de Booth lida diretamente com negativos.

Instruções MIPS:

mult reg1,reg2

- Calcula reg1*reg2

- Salva o produto num par de registradores especiais chamados: Hi(mais significativo) e Lo (menos significativo).

- mflo reg e mfhi reg: Copiam o conteúdo de lo e hi para reg .

- mtlo reg e mthi reg: Escreve o conteúdo de reg em lo e hi.

- 12/08 → Somativa 2

- 19/09 → Somativa 3

- Vai contar só uma das duas listas que ele soltar

Algoritmo de divisão

Divisor - 64 bits

Resto - 64 bits

Quociente - 32 bits

Passo 1: R = k, contador = 1.

Passo 2: R = R - D.

Passo 3: Desloque Q à esquerda.

- Se R >= 0, Q[0] = 1.

- Se R < 0, restaure o valor original de R. → (R=R+D)

Passo 4: Desloque D à direita.

Passo 5: Se o contador < 33, contador ++ e volte ao passo 2.

ex: 0111 / 0010

Divisor: 0010 0000 (8 bits)

Resto: 0000 0111 (8 bits)

### Exemplo para uma arquitetura de 4 bits:

| Interação | Descrição | Quociente | Divisor | Resto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inicialização | 0000 | 0010 0000 | 0000 0111 |
| 1 | R = R - D srl D | 0000 0000 | 0010 0000 0001 0000 | <0 0000 0111 |
| 2 | R = R - D srl D | 0000 0000 | 0001 0000 0000 1000 | <0 0000 0111 |
| 3 | R = R - D srl D | 0000 0000 | 0000 1000 0000 0100 | <0 0000 0111 |
| 4 | R = R - D Q[0] =1, srl D | 0000 0001 | 0000 0100 0000 0010 | 0000 0011 0000 0011 |
| 5 | sll Q, R -= D Q[0] = 1, srl D | 0010 0011 | 0000 0010 0000 0001 | 0000 0001 0000 0001 |

Instruções no Mips:

- div (com sinal)

- divu (sem sinal)

div reg1,reg2

| resto | Quociente |
| --- | --- |
| hi | lo |

- mfhi reg → reg = hi

- mflo reg → reg = lo

- Obs: O resto sempre possui o mesmo sinal do dividendo.

ex: 7/-3 = -2, resto = 1 ou -7/3 = -2, resto = -1

Ponto flutuante:

- Em binário:

- Notação científica : +- f ×10Expoente

- Na versão normalizada: 1 <= f <= 9 (fração mantissa significando)

- Em binário: 1,zzzz… x 2yyyy...

- Representar um número de ponto flutuante consiste em representar

- Fração

- Expoente

- Sinal

- Padrão IEEE 754

- Um número de ponto flutuante é representado por uma palavra (word = 32 bits) da seguinte forma:(float)

31   30 29  28 27 26 25 24  23  22 21 20 19  … 6   5    4    3   2    1   0

—        —------------------------  —----------------------------------------------------
⤷Sinal   ⤷Expoente                 ⤷Fração

0 = +       (8 bits)  	                 (23 bits)

1 = -

- Chamamos essa representação de ponto flutuante de precisão simples.

- Há também a representação em precisão dupla

  - É chamado de “dupla”, pois utiliza dois registradores para representar o ponto flutuante (não confundir com o dobro do valor, já que será bem mais que o dobro)

- O padrão IEEE 754 estabelece os seguintes casos particulares:

| precisão simples |  | precisão dupla |  | representação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| expoente | fração | expoente | fração |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | zero |
| 0 | qualquer coisa diferente de 0 | 0 | qualquer coisa diferente de 0 | Número desnormalizado |
| 1-254 | qualquer coisa | 1-2046 | qualquer coisa | ponto flutuante normalizado |
| 255 | 0 | 2047 | 0 | +-infinito |
| 255 | diferente de zero | 2047 | diferente de zero | NaN ( Not a Number) |

- E por que os elementos de um ponto flutuante são representados nessa ordem em binário ? (boa questão de prova)

- Para facilitar a ordenação.

- Por esse motivo que não podemos utilizar complemento de dois para representar números negativos pois afetaria na ordenação.

Ex: 0.5 = 0,12 = 1,0 * 2-1

→ 0,510 = 0 | 11111111 | 0 0 0 0 … 0 0

- logo, se usarmos complemento a 2 para representar expoentes negativos, perderíamos a propriedade de que binários ordenados implicam pontos flutuantes ordenados. Por isso, o expoente é representado por excesso.|

- Representação por excesso: define-se um deslocamento (bias) que somado ao número mais negativo resulte 0.

→ (-1)sinal * (1 + Fração)(E-bias), sendo, bias 127, prec. simples

1023, prec. dupla

Com isso, o menor número representável é: 1,2 *

Extras para prova:

- Algoritmo de multiplicação:

multfac:

#pre-passos:

addi $t4, $zero, 32

slt $t8, $a0, $zero

slt $t9, $a1, $zero

beq $t8, $zero, verificando_a1

nor $a0, $a0, $zero

addi $a0, $a0, 1

verificando_a1:

beq $t9, $zero, passo1

nor $a1, $a1, $zero

addi $a1, $a1, 1

#passo 1:

passo1:

move $t0, $zero

#passo 2:

move $t1, $a1

#passo 3:

passo3:

andi $t2, $t1, 1

beq $t2, $zero, passo4

add $t0, $t0, $a0

#passo 4:

passo4:

andi $t3, $t0, 1

srl $t0, $t0, 1

srl $t1, $t1, 1

sll $t3, $t3, 31

add $t1, $t1, $t3

#passo 5:

addi $t4, $t4, -1

beq $t4, $zero, sinal

j passo3

#retorno:

sinal:

beq $t8, $t9, fim

nor $t1, $t1, $zero

nor $t0, $t0, $zero

addi $t1, $t1, 1

fim:

mthi $t0

mtlo $t1

jr $ra

- Algoritmo de divisão

.data

msg1: .asciiz "Digite o dividendo (M): "

msg2: .asciiz "Digite o divisor (Q): "

res1: .asciiz "hi = "

res2: .asciiz "lo = "

nl:   .asciiz "\n"

.text

main:

# $a0 : dividendo (M)

# $a1 : divisor (Q)

li $v0, 4

la $a0, msg1

syscall

li $v0, 5

syscall

move $a0, $v0

li $v0, 4

la $a0, msg2

syscall

li $v0, 5

syscall

move $a1, $v0

jal divfac

li $v0, 4

la $a0, res1

syscall

li $v0, 1

mfhi $a0

syscall

li $v0, 4

la $a0, nl

syscall

li $v0, 4

la $a0, res2

syscall

li $v0, 1

mflo $a0

syscall

li $v0, 4

la $a0, nl

syscall

li $v0, 10

syscall

divfac:

#Passo 1

# $t0 : Divisor (D)

add $t0, $a1 ,$zero

# $t1 : Quociente (R[63..32])

move $t1, $a0

# $t2 : Resto (R[32.. 0])

add $t2, $a1, $zero

# $t9 : contador

addi $t4, $zero, 32

#Passo 2

slt $t3, $t2, $zero

sll $t1, $t1, 1

sll $t2, $t2, 1

beq $t3, $zero, passo3

addi $t1, $t1, 1

#Passo 3

passo3:

sub $t1, $t1, $t0

#Passo 4

slt $t3, $t1, $zero

beq $t3, $zero, ehmaior

slt $t3, $t2, $zero

add $t1, $t1, $t0

sll $t2, $t2, 1

beq $t3, $zero, passo5

addi $t1, $t1, 1

j passo5

ehmaior:

sll $t2, $t2, 1

ori $t2, $t2, 1

beq $t3, $zero, passo5

addi $t1, $t1, 1

#Passo 5

passo5:

addi $t4, $t4, -1

beq $t4, $zero, passo6

j passo3

#Passo 6

passo6:

srl $t1, $t1, 1

#Retorno

mthi $t1

mtlo $t2

jr $ra

- Algoritmo overflow:

.data                                   #atribuicao de valor para as variaveis

overflow: .asciiz "overflow"        #atribuicao de valor para a string overflow

pulaLinha: .asciiz "\n"             #atribuicao de valor para a string pulaLinha

.text                                   #instrucoes do programa

main:                                   #inicio para a execucao do programa

li $v0, 5                           #chamada de sistema para que leia um inteiro

syscall                             #chamada

move $t4, $v0                       #$t4 recebe o valor lido do usuário

li $v0, 5                           #chamada de sistema para que leia um inteiro

syscall                             #chamada

move $t0, $v0                       #$t0 recebe o valor lido do usuário

li $v0, 5                           #chamada de sistema para que leia um inteiro

syscall                             #chamada

move $t1, $v0                       #$t1 recebe o valor lido do usuário

addu $t2, $t0, $t1                  #faz a soma sem sinal de $t0 com $t1 e armazena em $t2

bne $t4, $zero, comSinal            #verifica a opção escolhida pelo usuário

nor $t3, $t0, $zero                 #nega o primeiro termo

sltu $t3, $t3, $t1                  #se menor que o resultado da soma sem sinal, quer dizer que houve oveflow

bne $t3, $zero, comOverflow         #se for overflow, pule para o rótulo comOverflow

j semOverflow                       #pule para o rótulo semOverflow

comSinal:                           #rótulo comSinal

xor $t3, $t0, $t1               #faz o xor entre os dois números

slt $t3, $t3, $zero             #a partir do xor verifica se são de sinais diferentes

bne $t3, $zero, semOverflow     #se são diferentes, pula para semOverflow já que contas entre números de sinais diferentes não geram overflow

xor $t3, $t2, $t0               #faz o xor entre o resultado e um dos números

slt $t3, $t3, $zero             #a partir do xor verifica se são de sinais diferentes

bne $t3, $zero, comOverflow     #se forem diferentes, houve overflow, e então pula para comOverflow

j semOverflow                   #pule para semOverflow

comOverflow:                        #rótulo comOverflow

la $a0, overflow                #passa para $a0 o endereço de overflow

li $v0, 4                       #chamada para imprimir uma string

syscall                         #chamada

j fim                               #pule para fim

semOverflow:                        #rótulo semOverflow

move $a0, $t2                   #move para $a0 o conteúdo de $t2

li $v0, 1                       #chamada para imprimir um inteiro

syscall                         #chamada

fim:                                #rótulo fim

la $a0, pulaLinha                   #passa o endereço de pulaLinha para o registrador $a0

li $v0, 4                           #chamada pare imprimir uma string

syscall                             #chamada

li $v0, 10                          #chamada de saida do programa

syscall                             #chamada

# Arredondamento

Há 4 tipos:

- Sempre pra cima : 2,11 -> 2,2

2,15 -> 2,2

- Sempre pra baixo : 2,11 -> 2,1

2,15 -> 2,1

- Truncamento, despreza bits menos significativos: 1,1011012-> 1,4062510

1,10112    -> 1,372510

- Ao mais próximo (mais utilizado):

2,11 -> 2,1

2,19 -> 2,2

terminando em 5 vai ao par mais próximo

# Ponto Flutuante no MIPS

- Há 32 registradores separados em outro processador para lidar com números de ponto flutuante

- Os registradores são $f0, $f1, $f2,..., $f30 e $f31

- Não há registrador reservado para uso especial (os 32 registradores podem fazer qualquer coisa)

- Para precisão dupla: registradores de número par.

  - Exemplo: Usa-se $f2, instrução ocupa $f2 e $f3 (convenção Assembly)

## Novos tipos de dados:

- float: f1, f2, …, fn

- double: d1, d2, …, dn

(para usar em .data)

## Syscalls de Ponto Flutuante

| Serviço | Código | Argumento | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| imprimir float | 2 | $f12 | - |
| imprimir double | 3 | $f12 | - |
| ler float | 6 | - | $f0 |
| ler double | 7 | - | $f0 |

## Instruções

### Padrão

op.prec

op -> mnemônico da operação

precisão -> s (single) ou d (double)

### Aritméticas

  - add.s $f2, $f4, $f6 (f2 = f4 + f6)

  - add.d

  - sub.s

  - sub.d

  - mul.s

  - mul.d

  - div.s

  - div.d

### Acesso a memória

  - l.s $f0, 0 ($t2) carrega

  - l.d

  - s.s $f0, 100 ($s0) escreve

  - s.d

  - move.s $s0, 0

  - move.d

OBS:

precisão simples: 4 bytes

precisão dupla: 8 bytes

(Boa questão de prova)

Exemplo: Suponha um vetor de ponto flutuante de precisão dupla com endereço base em $s0. Como carregar o quinto elemento em $f0 ?

l.d $f0,40($s0) # 40 = 5*8 (8 bytes para precisão dupla)

Obs: se fosse precisão simples usamos l.s

### 3. Desvios Condicionais

É feito em duas etapas:

- Comparação entre registradores, salva o resultado num registrador especial

- Efetua o desvio baseado no valor do registrador especial

#### (a) Comparação

  - c.eq.s $f2, $f4 # =

  - c.ne.s !=

  - c.le.s <=

  - c.lt.s <

  - c.ge.s >=

  - c.gt.s >

#### (b) Desvio

  - bc1f label

    - O primeiro desvia para label se o reg. especial é falso (== 0)

  - bc1t label

    - O segundo desvia se é verdadeiro (== 1)

### Exemplo: Fahrenheit - Celsius

Faça um programa para converter a escala de temperatura fahrenheit para celsius.

float f2c(float F) { return(5.0/9.0)*(F-320); }

.data c5: .float 5.0 c9: .float 9.0 c32: .float 32.0 .text li $v0,6 #lê um float retorno em $f0 syscall l.s $f1, c5 #forma alternativa de usar o load word, usando diretamente a constante l.s $f2, c9 l.s $f3, c32 sub.s $f0, $f0, $f3 #F - 32 div.s $f4, $f1, $f2 # f4 = 5/9 mul.s $f12, $f4, $f0 # f12 -> °C li $v0,2 # imprime $f12 na tela syscall

Na prova ele pode pedir Média ou algo parecido/que tenha

- Média ponderada:

.data                                   #atribuicao de valor para as variaveis

.text                                   #instrucoes do programa

main:                                   #inicio para a execucao do programa

li $v0, 5                           #chamada de sistema para que leia um inteiro

syscall                             #chamada

li $t0, 0

move $t2, $v0

mtc1 $zero, $f10

mtc1 $zero, $f14

FOR:

slt $t1, $t0, $t2

beq $t1, $zero, Fim

li $v0, 7

syscall

add.d $f14, $f14, $f0

mov.d $f2, $f0

li $v0, 7

syscall

mul.d $f6, $f0, $f2

add.d $f10, $f10, $f6

addi $t0, $t0, 1

j FOR

Fim:

div.d $f10, $f10, $f14

mov.d $f12, $f10

li $v0, 3

syscall

li $v0, 10                          #chamada de saida do programa

syscall                             #chamada

- Velocidade média

.data                                   #atribuicao de valor para as variaveis

.text                                   #instrucoes do programa

main:                                   #inicio para a execucao do programa

li $v0, 7                           #chamada de sistema para que leia um double

syscall                             #chamada

mov.d $f2, $f0                      #move para $f1 o que está em $f0

li $v0, 7                           #chamada de sistema para que leia um double

syscall                             #chamada

div.d $f12, $f2, $f0                #armazena em $f12 o resultado da divisão entre $f1 e $f0

li $v0, 3                           #chamada de sistema para que imprima um float

syscall                             #chamada

li $v0, 10                          #chamada de saida do programa

syscall                             #chamada